AN21000

V1.0

说明

本应用笔记介绍了如何使用CH32系列芯片的SDIO接口将其配置为从机设备，以响应外部SDIO主机的命令并进行数据传输。为此，文中以CH32V407为例，首先概述了SDIO控制器特性，然后提供了一个完整的SDIO从模式设计实例，包括硬件连接图、寄存器配置方法、命令的响应机制以及数据收发流程。

适用范围

| 适用范围 | 系列 |
| --- | --- |
| 通用MCU | CH32V307 CH32H417 CH32V407 |

目录

说明	i

目录	1

表格索引	1

图片索引	1

第1章 CH32系列SDIO接口概述	2

1.1 概述	2

第2章 SDIO从模式设计实例	3

2.1 硬件连接	3

2.1.1 引脚连接	3

2.2 寄存器配置	3

2.2.1 主机配置	3

2.2.2 从机配置	6

第3章 测试与验证	9

历史版本	10

声明	11

表格索引

表 2-1 信号引脚分配	3

图片索引

图 1-1 SDIO主从通信示意图	2

CH32系列SDIO接口概述

概述

SDIO接口是指微控制器上一个为操作SD卡等外部存储卡或其他设备而设计的通信接口，是微控制器的一个外设。微控制器的SDIO直接挂载在HB总线上，由HCLK直接提供时钟，能实现较高的通讯速度，微控制器的SDIO用作SDIO主机，被控制的设备也被统称SDIO设备或者SDIO 的从机，本文章主要就是指导用户如何将MCU配置成SDIO的从机设备，从而和主机设备通信，完成数据快速传输。

CH32系列作为青稞RISC-V生态中的工业级互联型MCU，其SDIO从机控制器并非传统的数据透传通道，而是构建通信系统的关键硬件加速单元。在大数据量通信的嵌入式系统设计中，主机处理器（如应用级ARM SoC、另一颗RISC-V MCU或FPGA逻辑阵列）通常需要与CH32系列之间以高吞吐量、低延迟、零CPU干预的方式交换数据包与实时控制指令，直接在寄存器层与总线级完成数据搬运。配合CH32系列的DMA控制器，提供的多维度数据传输能力，从机控制器可通过DMA和中断协同机制，在无需内核主动参与的情况下，完成从数据接收、搬移到回复的全链路闭环，将物理层传输效率推向接口极限。其硬件设计严格遵循SDIO规范 ，所以可以和多种符合协议的主机设备进行通信。

图 1-1 SDIO主从通信示意图

SDIO有1位、4位和8位三种数据线宽度可选。

SDIO从模式设计实例

硬件连接

SDIO接口最多需要10根信号线组成（8位模式下使用DATA0- DATA7数据线，4位模式下使用DATA0- DATA3数据线，1位模式仅使用DATA0），本设计举例4位模式。

引脚连接

实例中，将两个CH32V407进行连接，一个做主机，一个做从机，进行命令和数据的通信。

表 2-1 信号引脚分配

| 信号名称 | 方向 | 描述 | CH32V407引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDIO_CLK | 输入 | 时钟信号，由主机提供 | PC12 |
| SDIO_CMD | 双向 | 命令/响应线 | PD2 |
| SDIO_D0 | 双向 | 数据线0 | PC8 |
| SDIO_D1 | 双向 | 数据线1 | PC9 |
| SDIO_D2 | 双向 | 数据线2 | PC10 |
| SDIO_D3 | 双向 | 数据线3 | PC11 |

硬件连接要点：

- 上拉电阻：CMD和DATA信号线在空闲时应保持高电平，通常需要在主机制板端配置10kΩ～50kΩ的上拉电阻，以确保总线空闲时信号线状态稳定。

- 电平匹配：CH32V407的I/O电平以VDDIO电源域为基准。若主机I/O电压与CH32V407 VDDIO（通常为3.3V）不一致，必须增加电平转换电路。

- 信号完整性：SDIO接口在4线模式下可达80MHz传输速率，高速通信时建议进行阻抗匹配设计，避免使用杜邦线连接，推荐采用PCB短距直连方式。

寄存器配置

主机和从机分别进行配置。SDIO总线遵循“主机发起、从机响应”的通信原则，所有数据传输操作均由主机通过发送命令启动。

主机配置

主机配置如下：包括初始化IO口，时钟，数据位宽，采样边沿等

SD_Init( void ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SD_Error errorstatus = SD_OK; RCC_PB2PeriphClockCmd(RCC_PB2Periph_GPIOC ¦ RCC_PB2Periph_GPIOD, ENABLE ); RCC_HBPeriphClockCmd( RCC_HBPeriph_SDIO, ENABLE ); RCC_PB2PeriphClockCmd( RCC_PB2Periph_AFIO, ENABLE ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 ¦ GPIO_Pin_11 ¦ GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init( GPIOC, &GPIO_InitStructure ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 ¦ GPIO_Pin_9 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init( GPIOC, &GPIO_InitStructure ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init( GPIOD, &GPIO_InitStructure ); SDIO_DeInit(); errorstatus = SD_PowerON(); return errorstatus; } SD_Error SD_PowerON( void ) { SD_Error errorstatus = SD_OK; SDIO_InitStructure.SDIO_ClockDiv = 0; //设置分频系数 SDIOCLK=HCLK/（ClockDiv+2） SDIO_InitStructure.SDIO_ClockEdge = SDIO_ClockEdge_Falling; //设置采样边沿 SDIO_InitStructure.SDIO_ClockBypass = SDIO_ClockBypass_Disable; //是否开启时钟旁路 SDIO_InitStructure.SDIO_ClockPowerSave = SDIO_ClockPowerSave_Disable;//空闲时时钟关闭使能 SDIO_InitStructure.SDIO_BusWide = SDIO_BusWide_4b;//数据位宽 SDIO_InitStructure.SDIO_HardwareFlowControl = SDIO_HardwareFlowControl_Disable;//硬件流 SDIO_Init( &SDIO_InitStructure ); SDIO_SetPowerState( SDIO_PowerState_ON );//设置为上电状态 SDIO_ClockCmd(Enable ); //开启时钟 return( errorstatus ); }

初始化完成后，主机开始发送CMD，提示从机已经做好准备，等待从机回复。从机只支持R1类型的应答。

while ((SDIO->STA&SDIO_FLAG_CMDREND)==0)

{

SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x6; //发送的ARG

SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = 0x05;//发送的CMD

SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short; //等待响应类型

SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;

SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;//使能发送

SDIO_SendCommand( &SDIO_CmdInitStructure );

}

当状态机改变，主机状态变为CMDREND：，已经收到响应，CRC检验成功；主机开始发送数据

//DMA 配置函数

void SD_DMA_Config( u32 *mbuf, u32 bufsize, u32 DMA_DIR )

{

DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

RCC_HBPeriphClockCmd( RCC_HBPeriph_DMA2, ENABLE );

DMA_DeInit( DMA2_Channel4 );

DMA_Cmd( DMA2_Channel4, DISABLE );

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ( u32 )&SDIO->FIFO;

DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = ( u32 )mbuf;

DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR;

DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = bufsize/4 ;

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;

DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;

DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;

DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;

DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;

DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;

DMA_Init( DMA2_Channel4, &DMA_InitStructure );

}

//主机发送函数

Void HOST_Send()

{

SD_DMA_Config(( u32 * )buf,512,DMA_DIR_PeripheralDST);//调用DMA配置传参

SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize = 9 << 4; ; //传输数据块长度：512B

SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataLength = 512 ;

SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataTimeOut = SD_DATATIMEOUT ;//设置超时时间

SDIO_DataInitStructure.SDIO_DPSM = SDIO_DPSM_Enable;

SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferDir = SDIO_TransferDir_ToCard; //传输方向

SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferMode = SDIO_TransferMode_Block;//块模式传输

SDIO_DataConfig( &SDIO_DataInitStructure );

SDIO_DMACmd( ENABLE );//使能DMA

DMA_Cmd( DMA2_Channel4, ENABLE );

while( ( ( DMA2->INTFR & 0X2000 ) == RESET ) ) //等待DMA传输完成标志

{

}

while(((SDIO->STA&SDIO_FLAG_DBCKEND)==0)) //等待已经发送或者接受了数据块且CRC校验通过的标志。

{

}

SDIO->DCTRL&=~(1<<0); //关闭SDIO发送

SDIO_DMACmd( DISABLE );

DMA_Cmd( DMA2_Channel4, DISABLE );//关闭DMA

printf("data send OK!!!\r\n");

SDIO->ICR=0xFFFFFF; //清除SDIO状态位

}

从机配置

从机配置如下：包括初始化IO口，数据位宽等

SD_Init( void ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SD_Error errorstatus = SD_OK; RCC_PB2PeriphClockCmd(RCC_PB2Periph_GPIOC ¦ RCC_PB2Periph_GPIOD, ENABLE ); RCC_HBPeriphClockCmd( RCC_HBPeriph_SDIO, ENABLE ); RCC_PB2PeriphClockCmd( RCC_PB2Periph_AFIO, ENABLE ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 ¦ GPIO_Pin_11 ¦ GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init( GPIOC, &GPIO_InitStructure ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 ¦ GPIO_Pin_9 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init( GPIOC, &GPIO_InitStructure ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init( GPIOD, &GPIO_InitStructure ); SDIO_DeInit(); errorstatus = SD_PowerON(); return errorstatus; } SD_Error SD_PowerON( void ) { SD_Error errorstatus = SD_OK; SDIO_InitStructure.SDIO_ClockDiv = 0; //设置分频系数 SDIOCLK=HCLK/（ClockDiv+2） SDIO_InitStructure.SDIO_ClockEdge = SDIO_ClockEdge_Falling; //设置采样边沿 SDIO_InitStructure.SDIO_ClockBypass = SDIO_ClockBypass_Disable; //是否开启时钟旁路 SDIO_InitStructure.SDIO_ClockPowerSave = SDIO_ClockPowerSave_Disable;//空闲时时钟关闭使能 SDIO_InitStructure.SDIO_BusWide = SDIO_BusWide_4b;//数据位宽 SDIO_InitStructure.SDIO_HardwareFlowControl = SDIO_HardwareFlowControl_Disable;//硬件流 SDIO_Init( &SDIO_InitStructure ); SDIO_SetPowerState( SDIO_PowerState_ON );//设置为上电状态 SDIO_ClockCmd(Enable ); //开启时钟 SDIO->DCTRL2¦=(1<<24);////SLV 模式开启 return( errorstatus ); }

初始化完成后，从机配置CMD 的R1回复，方便在收到主机的CMD 后自动回复，以提示主机已经做好准备，并进入等待主机发送CMD状态。

SDIO->ARG=0x13;///////////R1回复主机0x13;

while ((SDIO->STA&SDIO_FLAG_CMDSENT)==0)

{

}

当状态机改变，从机状态变为CMDREND：，已经收到响应；从机开始接收数据

//DMA 配置函数

void SD_DMA_Config( u32 *mbuf, u32 bufsize, u32 DMA_DIR )

{

DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

RCC_HBPeriphClockCmd( RCC_HBPeriph_DMA2, ENABLE );

DMA_DeInit( DMA2_Channel4 );

DMA_Cmd( DMA2_Channel4, DISABLE );

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ( u32 )&SDIO->FIFO;

DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = ( u32 )mbuf;

DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR;

DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = bufsize/4 ;

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;

DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;

DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;

DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;

DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;

DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;

DMA_Init( DMA2_Channel4, &DMA_InitStructure );

}

//主机发送函数

Void SLV_Rec()

{

SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize = 9 << 4; ; //传输数据块长度：512B

SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataLength = 512 ;

SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataTimeOut = SD_DATATIMEOUT ;

SDIO_DataInitStructure.SDIO_DPSM = SDIO_DPSM_Enable;

SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferDir = SDIO_TransferDir_ToSDIO; //传输方向为接收

SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferMode = SDIO_TransferMode_Block;//块模式传输

SDIO_DataConfig( &SDIO_DataInitStructure );

SD_DMA_Config(( u32 * )Readbuf,512,DMA_DIR_PeripheralSRC);

SDIO_DMACmd( ENABLE );//使能DMA

DMA_Cmd( DMA2_Channel4, ENABLE );

while( ( ( DMA2->INTFR & 0X2000 ) == RESET ) ) //等待DMA传输完成标志

{

}

while(((SDIO->STA&SDIO_FLAG_DBCKEND)==0)) //等待已经发送或者接受了数据块且CRC校验通过的标志。

{

}

SDIO->DCTRL&=~(1<<0); //关闭SDIO接收

SDIO_DMACmd( DISABLE );

DMA_Cmd( DMA2_Channel4, DISABLE );//关闭DMA

printf("data send OK!!!\r\n");

SDIO->ICR=0xFFFFFF; //清除SDIO状态位

}

完成上述配置后，可以完成一轮的主机发送，从机接收的操作。

测试与验证

完成上述配置后，建议按照以下步骤分阶段验证SDIO从机功能：

- 硬件连通性测试：使用示波器测量CMD线和DATA线上是否有信号波形，确认主机与从机的物理连接正常。

- 命令识别测试：从机在检测到SDIO_FLAG_CMDSENT后，打印接收到的命令参数会放在RESP1，接收到的命令索引会放在RESP2，查看CMD发送是否正确，或者使用逻辑分析仪进行抓取解码。

- 批量数据收发测试：从主机端发送，从机通过串口打印接收到的数据内容，验证接收功能。

查看主机和从机的STA，是否有异常报错。

历史版本

更新内容

| 日期 | 版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 2025/8/25 | V1.0 | 初版发行 |

声明

本手册版权所有为南京沁恒微电子股份有限公司（Copyright © Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. All Rights Reserved），未经南京沁恒微电子股份有限公司书面许可，任何人不得因任何目的、以任何形式（包括但不限于全部或部分地向任何人复制、泄露或散布）不当使用本产品手册中的任何信息。

任何未经允许擅自更改本产品手册中的内容与南京沁恒微电子股份有限公司无关。

南京沁恒微电子股份有限公司所提供的说明文档只作为相关产品的使用参考，不包含任何对特殊使用目的的担保。南京沁恒微电子股份有限公司保留更改和升级本产品手册以及手册中涉及的产品或软件的权利。

参考手册中可能包含少量由于疏忽造成的错误。已发现的会定期勘误，并在再版中更新和避免出现此类错误。