AN29000

V1.0

说明

FMC（Flexible Memory Controller，可变存储控制器）是微控制器中用于扩展外部存储器的外设模块。FMC支持驱动包括SRAM、SDRAM、NOR FLASH及NAND FLASH在内的多种存储器类型，其中SDRAM控制器是FMC的核心功能之一，为需要大容量运行内存的应用场景提供了硬件基础，本应用手册主要介绍了如何使用FMC驱动SDRAM，包括硬件设计和软件配置以及如何同时挂在两个SDRAM使用。本设计仅支持普通SDRAM，不支持DDR类型。

适用范围

| 适用范围 | 系列 |
| --- | --- |
| 通用MCU | CH32H417 |

目录

说明	i

目录	2

第1章 基本工作原理	3

1.1 信号线说明	3

1.2 SDRAM存储结构	3

1.3 SDRAM关键时序参数	3

第2章 硬件设计指南	5

2.1 FMC与SDRAM引脚连接对照	5

2.2 硬件设计要点	5

第3章 软件配置指南	6

3.1 配置流程概述	6

第4章 常见问题与调试技巧	9

4.1 初始化失败排查	9

4.2 读写失败排查	9

4.3 读写速度实测	9

历史版本	10

声明	11

基本工作原理

信号线说明

SDRAM芯片的外部信号线可分为以下几类，掌握各信号线的功能是正确进行硬件设计和软件配置的基础

| 信号线 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CLK | I | 同步时钟信号，所有输入信号在CLK上升沿被采集 |
| CKE | I | 时钟使能信号，禁止时钟时SDRAM启动自刷新操作 |
| CS# | I | 片选信号，低电平有效 |
| CAS# | I | 列地址选通，为低电平时地址线表示列地址 |
| RAS# | I | 行地址选通，为低电平时地址线表示行地址 |
| WE# | I | 写入使能，低电平有效 |
| DQM[0:1] | I | 数据输入/输出掩码信号 |
| BA[0:1] | I | Bank地址输入，选择要控制的内部Bank |
| A[0:12] | I | 地址输入（行列复用） |
| DQ[0:15] | I/O | 数据输入/输出信号 |

SDRAM存储结构

SDRAM内部包含多个存储阵列（Bank），每个Bank由行（Row）和列（Column）寻址。以常见的W9825G6KH为例，其内部包含4个Bank，每个Bank具有13位行地址和9位列地址，数据宽度为16位，总容量为4×2¹³×2⁹×16bit = 32MB。

SDRAM关键时序参数

SDRAM的时序参数是驱动配置的核心，以下参数必须与SDRAM数据手册严格对应：

tRCD（RAS-to-CAS Delay） ：行有效命令与读/写列命令之间的延迟周期数，一般为2~3个时钟周期。

tRP（Row Precharge Delay） ：预充电命令到下一个有效命令之间的延迟周期数。

tWR（Write Recovery Time） ：写操作结束到预充电命令之间的延迟周期数。

tRC（Row Cycle Delay） ：连续两个行有效命令之间的最小间隔，以及刷新命令与激活命令之间的间隔。

tRAS（Self Refresh Time） ：自刷新操作的最小SDRAM时钟间隔。

CAS Latency：发送列地址（READ命令）之后到数据开始输出的SDRAM时钟周期数，通常为2或3，SDRAM控制器配置必须与SDRAM模式寄存器的设置保持一致。

刷新周期：SDRAM需要周期性刷新以维持数据，标准要求每64ms刷新全部行。刷新周期计算公式为：刷新间隔 = 64ms ÷ （行数）

硬件设计指南

FMC与SDRAM引脚连接对照

STM32的FMC外设通过专用引脚与SDRAM芯片连接，下表列出了关键的引脚对应关系：

| FMC引脚 | SDRAM引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FMC_A[12:0] | A[12:0] | 行/列地址线 |
| FMC_A[15:14] | BA[1:0] | Bank地址线 |
| FMC_D[15:0] | DQ[15:0] | 数据线（16位宽度） |
| FMC_NBL[1:0] | DQM[1:0] | 数据掩码信号 |
| FMC_SDCLK | CLK | 同步时钟信号 |
| FMC_SDNWE | WE# | 写入使能 |
| FMC_NRAS | RAS# | 行地址选通 |
| FMC_NCAS | CAS# | 列地址选通 |
| FMC_SDNE[1:0] | CS# | 芯片使能（片选） |
| FMC_SDCKE[1:0] | CKE | 时钟使能 |

注释：FMC_SDNE和FMC_SDCKE各有两条信号线，分别对应两个独立的存储区域。使用编号为0的信号线组对应存储器区域1（首地址0xC000 0000），使用编号为1的信号线组对应存储器区域2（首地址0xD000 0000）

硬件设计要点

- 数据总线宽度匹配：如果SDRAM芯片为16位宽度，只需连接FMC_D[15:0]前16条数据线，同时在FMC配置寄存器中将数据宽度配置为16位。

- 时钟信号：FMC_SDCLK的时钟频率可通过FMC_SDCR1寄存器的SDCLK位配置为HCLK的1/2或1/3，与SDRAM通讯的同步时钟最高频率为100MHz。

- NBL（字节掩码）信号：对于16位数据总线，需要NBL0和NBL1两个掩码信号；8位总线仅需NBL0；32位总线需要使用全部4个NBL。

- PCB布局建议：

    - SDRAM应尽量靠近STM32放置，缩短走线长度

    - 时钟线FMC_SDCLK走线长度应尽量与数据/地址线匹配

    - 注意信号完整性和电源去耦处理

    - 避免SDRAM与NAND等设备同时占用FMC总线导致总线冲突

软件配置指南

配置流程概述

FMC驱动SDRAM的软件配置按以下步骤进行：

- 引脚时钟配置：配置FMC GPIO 口和时钟源使能

RCC_HBPeriphClockCmd(RCC_HBPeriph_FMC,ENABLE);

GPIO_Config();

- FMC控制器配置：配置SDRAM控制寄存器和时序寄存器，如果需要同时使用两个SDRAM，则需要分开两次配置bank5和bank6,且bank6的配置参数与bank5均为一致，无法单独配置。

FMC_SDRAM_InitTypeDef  SDRAMInitStructure={0};

FMC_SDRAM_TimingTypeDef SDRAM_Timing={0};

SDRAMInitStructure.FMC_Bank=FMC_Bank5_SDRAM;                       //选择bank

SDRAMInitStructure.FMC_ColumnBitsNumber=FMC_ColumnBitsNumber_9;     //SDRAM的行数

SDRAMInitStructure.FMC_RowBitsNumber=FMC_ROWBitsNumber_12;          //SDRAM的列数

SDRAMInitStructure.FMC_MemoryDataWidth=FMC_MemoryDataWidth_32;       //SDRAM的位宽

SDRAMInitStructure.FMC_InternalBankNumber=FMC_InternalBankNumber_4;  //SDRAM的bank数

SDRAMInitStructure.FMC_CASLatency=FMC_CASLatency_2CLk;        //CAS延迟

SDRAMInitStructure.FMC_WriteProtection=FMC_WriteProtection_Disable;

SDRAMInitStructure.FMC_SDClockPeriod=1;  //时钟分频 SDRAM的CLK=HCLK/ SDClockPeriod

SDRAMInitStructure.FMC_ReadBurst=FMC_ReadBurst_Enable;       //是否使用突发读模式

SDRAMInitStructure.FMC_ReadPipeDelay=FMC_ReadPipeDelay_none;

SDRAMInitStructure.FMC_PHASE_SEL=0xF;

SDRAM_Timing.FMC_LoadToActiveDelay=2;

SDRAM_Timing.FMC_ExitSelfRefreshDelay=8;

SDRAM_Timing.FMC_SelfRefreshTime=6;

SDRAM_Timing.FMC_RowCycleDelay=6;

SDRAM_Timing.FMC_WriteRecoveryTime=2;

SDRAM_Timing.FMC_RPDelay=2;

SDRAM_Timing.FMC_RCDDelay=2;

SDRAMInitStructure.FMC_SDRAM_Timing = &SDRAM_Timing;

FMC_SDRAM_Init(&SDRAMInitStructure);

- SDRAM初始化序列：发送命令完成SDRAM芯片上电初始化，如果需要同时使用两块SDRAM，则需要对两个BNAK都进行上电初始化，如果使用两个SDRAM 存储区域，则必须通过将CTB1 和CTB2 位置1 来向两个器件同时发送自刷新和PALL 命令，否则该命令将被忽略。如果只使用一个SDRAM 存储区域，并通过将其关联的CTB 位置1 来发出命令，则未使用存储区域的另一个CTB 位必须保持为0。

FMC_Bank5_6->MISC|=(1<<16);.

SDRAM_Send_Cmd(0,FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE,1,0);

Delay_Us(500);

SDRAM_Send_Cmd(0,FMC_SDRAM_CMD_PALL,1,0);

SDRAM_Send_Cmd(0,FMC_SDRAM_CMD_AUTOREFRESH_MODE,8,0);

temp=(u32)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1          |

SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL   |

SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_2           |

SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD |

SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE;

SDRAM_Send_Cmd(0,FMC_SDRAM_CMD_LOAD_MODE,1,temp);

FMC_SDRAM_SetRefreshCnt(700);	 }

- 读写测试验证

读写可以直接通过地址映射去U8/U16/U32的访问

for(i=0; i<5120; i++){

*(u32*)(Bank5_SDRAM_ADDR + 4*i) = i;

}

printf("Read data:\n");

for(i=0; i<5120; i++){

p=*(u32*)(Bank5_SDRAM_ADDR + 4*i);

printf("%08x ", p);

}

读写也可以直接通过DMA的方式进行以达到速度优化的目的，选择最大位宽256，开启读增强/预取模式：Enhance_read_mode置1，注意突发读和增强读不可以同时开启，否则将无效

/*********************************************************************

* @fn      FMC_SDRAM_WriteBuffer

*

* @brief   Write buffer.

*

* @return  none

*/

void FMC_SDRAM_WriteBuffer_DMA(u32 *pBuffer,u32 WriteAddr,u32 n)

{

DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure = {0};

RCC_HBPeriphClockCmd(RCC_HBPeriph_DMA1, ENABLE);

DMA_Cmd(DMA1_Channel3, DISABLE);

DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAdd= (volatile u32)(Bank5_SDRAM_ADDR+WriteAddr);

DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (volatile u32)pBuffer;

DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;

DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = n/8;

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable;

DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_256;

DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_256;

DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;

DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;

DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable;

DMA_Init(DMA1_Channel3, &DMA_InitStructure);

DMA_ClearFlag(DMA1,DMA1_FLAG_TC3);

DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE);

while(DMA_GetFlagStatus(DMA1,DMA1_FLAG_TC3) == RESET)

{

}

}

/*********************************************************************

* @fn      FMC_SDRAM_ReadBuffer

*

* @brief   Read buffer.

*

* @return  none

*/

void FMC_SDRAM_ReadBuffer_DMA(u32 *pBuffer,u32 ReadAddr,u32 n)

{

DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure = {0};

DMA_Cmd(DMA1_Channel3, DISABLE);

RCC_HBPeriphClockCmd(RCC_HBPeriph_DMA1, ENABLE);

DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (volatile u32)(Bank5_SDRAM_ADDR+ReadAddr);

DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (volatile u32)pBuffer;

DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;

DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = n/8;

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable;

DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;

DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_256;

DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_256;

DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;

DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;

DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable;

DMA_Init(DMA1_Channel3, &DMA_InitStructure);

DMA_ClearFlag(DMA1,DMA1_FLAG_TC3);

DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE);

while(DMA_GetFlagStatus(DMA1,DMA1_FLAG_TC3) == RESET)

{

}

}

FMC_SDRAM_WriteBuffer_DMA(TxBuffer,WRITE_READ_ADDR,BUFFER_SIZE);

FMC_SDRAM_ReadBuffer_DMA(RxBuffer, WRITE_READ_ADDR, BUFFER_SIZE);

常见问题与调试技巧

初始化失败排查

当SDRAM初始化失败时，应从以下方面逐层排查：

- 硬件连接检查：确认FMC接口引脚是否正确配置，检查SDRAM电源电压（通常3.3V）是否稳定

- 时钟配置验证：确保FMC时钟源来自HCLK，分频系数计算正确

- 时序参数核对：对照SDRAM数据手册检查TRCD、TWR、TRP、TRC等时序参数是否与手册一致

- 使用示波器检测：观测FMC_SDCLK信号是否稳定，检查控制信号是否按预期输出

读写失败排查

- 若连续读写SDRAM时出错，但是增加延时后正常，通常是时序配置过快导致的。可尝试降低FMC时钟频率，再逐步调整时序参数相位等

- 确保正确配置了SDRAM的Bank选择、行列地址位数和数据总线宽度

- 确认MCU端使用的片选信号与FMC Bank配置对应

- 检查SDRAM的地址空间是否与数据手册中的容量匹配

读写速度实测

通过大批量的读写来测定速度，配置独立的IO口，读/写操作开始拉低IO，读/写操作结束拉高IO，通过计算得出SDRAM的实际读写速度：

32位SDRAM，在SDRAM_CLK=100MHz时，DMA方式256位宽下实际读写速度为380MB/S；与理论上的400MB/S仅存在部分损耗。

历史版本

更新内容

| 日期 | 版本 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| 2026/5/26 | V1.0 | 初版发行 |

声明

本手册版权所有为南京沁恒微电子股份有限公司（Copyright © Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. All Rights Reserved），未经南京沁恒微电子股份有限公司书面许可，任何人不得因任何目的、以任何形式（包括但不限于全部或部分地向任何人复制、泄露或散布）不当使用本产品手册中的任何信息。

任何未经允许擅自更改本产品手册中的内容与南京沁恒微电子股份有限公司无关。

南京沁恒微电子股份有限公司所提供的说明文档只作为相关产品的使用参考，不包含任何对特殊使用目的的担保。南京沁恒微电子股份有限公司保留更改和升级本产品手册以及手册中涉及的产品或软件的权利。

参考手册中可能包含少量由于疏忽造成的错误。已发现的会定期勘误，并在再版中更新和避免出现此类错误。